SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: HT_2021_084_SDA_AS_1

lotto 5

| ITEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| Frigocongelatori (+)4°C (-)20 | 5 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Frigo-congelatore per laboratorio. Esterno in lamiera di acciaio anti-graffio trattata con resine epoxy, interno in plastica speciale antiabrasione. Colore bianco, 4 ripiani nel vano frigorifero, 3 cassetti nel vano congelatore. N. 2 circuiti di raffreddamento separati a 2 compressori. Condensatore statico dell’apparato refrigerante. Tipo di comando elettronico con display digitale con regolazione a 1/10 di grado. Allarme temperatura min e max, allarme porta aperta, acustico e visivo. Contatto remoto. Serratura di serie. Porta reversibile, cieca. Contatto pulito per remotizzazione degli allarmi. Facilità di movimentazione (ruote con freni). Sbrinamento vano frigorifero automatico sbrinamento vano congelatore manuale. Superfici facilmente sanificabili. - Livello di rumorosità 50 dB circa - Predisposizione foro passante per sonda di temperatura aggiuntiva da sistemi datalogger (opzionale) - Dimensioni e Capacità Dimensioni esterne di riferimento (L/P/A) 600x620x2000 mm. Volume lordo di riferimento Vano frigorifero: 250 lt. Vano congelatore: 100 lt - Gestione autonoma dei due vani N. 2 circuiti di raffreddamento separati a 2 compressori per il mantenimento costante e la distribuzione uniforme della temperatura per entrambi i vani. I vani sono indipendenti (si può tenere acceso solo un vano e viceversa). - Consumi energetici e sostenibilità ambientale Consumo energetico 1,8 KWh/24h Potenza massima assorbita 1,5A. Gas refrigeranti ecologici R600a e R290. Si richiede copia digitale del manuale, italiano e inglese |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |