SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: HT_2021_084_SDA_AS_1

Lotto 6

| ITEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| # Frigorifero (+)4°C 700L | # 21 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Frigorifero verticale da laboratorio, porte auto-chiudenti, capacità 700L. Isolamento ottimale ottenuto con schiume ad alto rendimento e totalmente ecologiche, privo di CFC, ad alta densità, almeno 80 mm di spessore, uniforme su tutti i lati, garantisce temperatura ottimale per conservazione del prodotto, minor dispersione e risparmio energetico. - Il circuito di refrigerazione impiega un compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, evaporatori e condensatori sono di tipo ventilato. Gas refrigerante naturale conforme alle nuove direttive F-Gas. - Sbrinamento automatico con evaporazione dell’acqua di condensa. - Struttura interna ed esterna facilmente sanificabile - Porta cieca o a vetro doppio, auto-chiudente - Dotato di 4 ripiani o cassetti, regolabili in altezza, carico minimo supportato 25 kg - Illuminazione Led interna - Display frontale illuminato con visualizzazione parametri di temperatura, LED di spia che segnalano allarmi e/o errori. - Segnalazione acustica e visiva degli allarmi (max/min temperatura, mancata tensione-assenza di alimentazione, porta aperta, batteria scarica, sonde guaste, pulizia condensatore). Contatto pulito per remotizzazione degli allarmi - Lo strumento è dotato di ruote piroettanti per la movimentazione, e freni di stazionamento. Si richiede di fornire dati su livello di rumorosità (dB-A), consumi e calore dissipato in ambiente, tempi di ripristino della temperatura interna dopo apertura porte. Si richiede di Quotare N. 21 Frigorifero (+)4°C 700L, di cui N.16 porta cieca e ripiani N.1 con porta a vetri, 2 cassetti scorrevoli e 2 ripiani N.4 con porta a vetri e ripiani Si richiede copia digitale del manuale, italiano e inglese |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |
| ITEM | QUANTITA’ |
| # Congelatore (-)20°C 700L | # 18 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Congelatore verticale da laboratorio, porte auto-chiudenti, capacità 700L. Isolamento ottimale ottenuto con schiume ad alto rendimento e totalmente ecologiche, privo di CFC, ad alta densità, almeno 80 mm di spessore, uniforme su tutti i lati, garantisce temperatura ottimale per conservazione del prodotto, minor dispersione e risparmio energetico. - Unità di refrigerazione dotata di compressore ad alto rendimento e basso consumo energetico, silenzioso, refrigerante ecologico conforme alle nuove direttive F-Gas con evaporatore ad elevata efficienza per garantire omogeneità di temperatura. Sbrinamento manuale. - Struttura interna ed esterna facilmente sanificabile - Porta cieca, auto-chiudente - Dotato di 4 ripiani o cassetti, regolabili in altezza, carico minimo supportato 25 kg - Illuminazione Led interna - Display frontale illuminato con visualizzazione parametri di temperatura, LED di spia che segnalano allarmi e/o errori. - Segnalazione acustica e visiva degli allarmi (max/min temperatura, mancata tensione-assenza di alimentazione, porta aperta, batteria scarica, sonde guaste, pulizia condensatore). Contatto pulito per remotizzazione degli allarmi - Dotato di ruote per facilitare lo spostamento e freni anteriori per bloccare l’unità. Si richiede di fornire dati su livello di rumorosità (dB-A), consumi e calore dissipato in ambiente Si richiede di Quotare N.18 Frigorifero (+)4°C 700L, di cui - N.1 con cassetti scorrevoli Si richiede copia digitale del manuale, italiano e inglese |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |