SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: HT_2021_85_SDA_AS_2

Lotto 1

| TEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| Minicentrifuga VENTILATA | 16 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Due diverse tipologie di rotori - rotore per max 12 tubi da 1.5/2 ml - rotore per max 16 tubi PCR (2 × strisce PCR) - Velocità massima di riferimento 12,500 rpm - Velocità impostabile sia in rpm che rcf - Timer di centrifugazione in continuo da un minimo di 15s ad un max di almeno 30 minuti o superiore - Funzione centrifugazione breve indipendente - Bassa rumorosità - Display digitale LCD per visualizzazione di tempo di corsa e velocità (rcf/rpm) - Comandi con tasti a pressione per start/stop, regolazione velocità e tempo di centrifugazione - Sistema di chiusura per garantire la massima sicurezza dell’operatore - Sistema di sblocco manuale del coperchio per il recupero dei campioni in caso di blocco (es. blackout elettrico) - Materiali sostenibili e facilmente sanificabili - Ogni minicentrifuga deve arrivare dotata di un rotore per 12 tubi da 1.5/2 ml e di un numero pari a 8 rotori per 16 tubi PCR (2 × strisce PCR) accessori |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |
| ITEM | QUANTITA’ |
| Microcentrifuga ventilate | 4 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Possibilità di alloggiare diverse tipologie di rotori in materiale leggero resistente e durevole nel tempo, con diversa capacità massima: 24 x 1.5/2.0 ml, 18 x Spin column, 32 x 0.2 ml. La centrifuga arriva dotata di rotore 24 x 1.5/2.0 ml - Dimensioni compatte, coperchio a chiusura rapida e apertura automatica a fine centrifugazione - Velocità massima di riferimento: 21.000 g (15.000 rpm) - Possibilità di impostare diverse rampe di accelerazione e frenata - Funzione centrifugazione breve con velocità regolabile tramite tasto indipendente - Bassa rumorosità inferiore a 55 dB(A) anche durante il funzionamento senza il coperchio - Display digitale LCD per visualizzazione di tempo di corsa e velocità (rcf/rpm) - Sistema di sblocco manuale del coperchio per il recupero dei campioni in caso di blocco (es. blackout elettrico) - Opzionale: Registrazione dati sul ciclo di centrifugazione (es. tempo trascorso dal termine del ciclo di centrifugazione) |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |
| ITEM | QUANTITA’ |
| Microcentrifuga refrigerata da banco | 20 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Compatibilità di rotori con il modello corrispondente a T ambiente, in aggiunta ai requisiti di cui sopra - Dimensioni compatte, coperchio a chiusura rapida - Velocità massima di riferimento: 21.000 g (15.000 rpm) - Precisione e stabilità della temperatura impostata. Intervallo di temperatura di riferimento: -10°C, +40°C - Funzione pre-raffreddamento automatico veloce - Funzione per la riduzione dei consumi energetici e per l’allungamento della vità della macchina che prevede la disattivazione automatica del compressore dopo alcune ore di non utilizzo; - Ogni centrifuga arriva dotata di un rotore da 24 x 1.5/2.0 ml; si richiedono inoltre un numero pari a n.4 rotore per 18 x Spin column e n.4 rotore 32 x 0.2 ml compatibili per entrambe (microcentrifuga ventilata e refrigerata da banco) |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |
| ITEM | QUANTITA’ |
| Microcentrifuga refrigerata da banco 48 posti | 7 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Centrifuga compatta e versatile con la possibilità di alloggiare diversi tipi di rotori per diverse capacità (max. 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x micropiastre), integrabili nel tempo e facilmente intercambiabili (si richiede di elencare e quotare le diverse tipologie di rotori a disposizione), riconoscimento automatico del rotore - Chiusura facile e sicura del coperchio della centrifuga - Velocità massima di riferimento 30.000 x g (17.500 rpm) - Funzione centrifugazione breve con velocità regolabile tramite tasto indipendente - Rumorosità inferiore a 55 dB(A) alla massima velocità con rotore ad angolo fisso - Memorizzazione di programmi personalizzati e facile accesso ai programmi di routine da diplay - Precisione e stabilità della temperatura impostata. Intervallo di temperatura di riferimento: -10°C, +40°C - Funzione pre-raffreddamento automatico veloce e programmabile - Funzione per la riduzione dei consumi energetici e per l’allungamento della vità della macchina che prevede la disattivazione automatica del compressore dopo alcune ore di non utilizzo - Porta USB per aggiornamento software ed analisi errori - Ogni centrifuga arriva dotata di un rotore da 48 x 1.5/2.0 ml; si richiedono inoltre un numero pari a n.3 rotore per micropiastre e n.3 rotore ad angolo fisso per 6 x 15/50 mL |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |