SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: HT_2021_086_SDA_AS_3

Lotto 2

| ITEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| INCUBATORE PER MICROBIOLOGIA (5-75°C) | 1 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Incubatore per microbiologia, volume camera 60L circa, a convezione meccanica e naturale, ventola regolabile; - Camera in acciaio inox, 2 scaffali portata 25kg posizionabili su diversi livelli, supporto completamente estraibile e angoli arrotondati, doppia porta, porta interna in vetro, access port di serie; - Massima uniformità di temperatura nell’intervallo T ambiente + 5°C - 75°C; - Consumi energetici ridotti; - Ampio display LCD user-friendly per impostazione e visualizzazione parametri - Allarme acustico e visivo di bassa-alta temperatura - Accessori: filtro aria e guarnizioni di ricambio |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |
| ITEM | QUANTITA’ |
| INCUBATORE PER MICROBIOLOGIA (5-105°C) | 1 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Incubatore per microbiologia, volume camera 60L circa, a convezione meccanica e naturale, ventola regolabile, funzione decontaminazione a 140°C - Camera in acciaio inox, 2 scaffali portata 25kg posizionabili su diversi livelli, supporto completamente estraibile e angoli arrotondati, doppia porta, porta interna in vetro, access port di serie - Massima uniformità di temperatura nell’intervallo T ambiente + 5°C - 105°C - Consumi energetici ridotti - Ampio display LCD user-friendly per impostazione e visualizzazione parametri - Allarme acustico e visivo di bassa-alta temperatura - Accessori: filtro aria e guarnizioni di ricambio |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |
| ITEM | QUANTITA’ |
| INCUBATORE PER MICROBIOLOGIA REFRIGERATI | 1 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Incubatore per microbiologia, volume 180 litri circa, refrigerato a moduli Peltier in grado di garantire elevata uniformità di temperatura e consumi energetici ridotti - Intervallo temperature +5°C - +70°C - Camera in acciaio inox, 3 scaffali portata 25kg posizionabili su diversi livelli, supporto completamente estraibile e angoli arrotondati, doppia porta, porta interna in vetro, access port - Possibilità di impilare 2 unità senza richiesta di adattatori - Allarmi sovra temperatura e sotto temperatura, funzione di programmazione - Predisposizione per remotizzazione allarmi - Accessori: filtro aria e guarnizioni di ricambio |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |
| ITEM | QUANTITA’ |
| Bagni termostatici ad acqua con coperchio | 12 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Bagno di precisione, capacità 5 e 10 litri, con coperchio trasparente in PC policarbonato infrangibile, - Intervallo temperature: ambiente - 100°C - Sicurezza dell’operatore garantita anche alla temperatura massima operativa di 100°C - Elevata resistenza chimica e alla corrosione, vasca in acciaio inossidabile senza saldature - Tubo di scarico rimovibile per agile svuotamento della vasca - Controllo digitale, possibilità di salvare le impostazioni di temperatura più utilizzate - Timer impostabile per accensione/spegnimento - Allarme acustico di sovra temperatura Quotare: - N.6 bagni termostatici 5L - N.6 bagni termostatici 10L |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |
| ITEM | QUANTITA’ |
| Bagni termostatici a ricircolo d’acqua | 9 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Bagno termostatico a circolazione interna, portata pompa indicativamente 10L/min - Vasca aperta in acciaio inox, priva di saldature per pulizia accurata, capacità 20L - Intervallo temperature da ambiente a 100°C, uniformità di temperatura garantita - Area lavoro indicativa (LxPxH) cm: 30x40x20 - Display digitale, programmabile - Allarme acustico e visivo, con protezione digitale della sovra-temperatura, rilevazione di basso livello |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |